Университет ИТМО

Факультет Технологий Искусственного Интеллекта

Лабораторная работа № 2

Работа с адресами IP сетей

Дисциплина: Сетевые технологии

Выполнил: Марков-Бутырский Максим Андреевич

Группа: J3215

Санкт-Петербург

2026

# Ход работы

Часть 1. Расчёт IP-сетей

1. По адресу провайдера и маске определил адрес сети (побитовое И адреса и маски) и общее число адресов в выданной сети.

2. Для каждой из LAN1–LAN5 (рис. 1) посчитал число нужных адресов: компьютеры + порты маршрутизаторов (LAN1 — 1, LAN2 — 2, LAN3 — 3, LAN4 — 1, LAN5 — 1) + адрес сети + адрес широковещания.

3. Округлил до ближайшей степени двойки, выбрал маску (табл. 3) и выделил подсети по порядку от самой большой, чтобы блоки были выровнены по границам.

4. Начальный и конечный адреса узлов — адрес сети +1 и адрес широковещания −1.

Часть 2. Проверка с помощью ipcalc (Debian 11)

1. Запустил виртуальную машину Debian 11, вернул сетевой адаптер в режим NAT, удалил интерфейс bond007 из лабораторной работы 1 и получил адрес по DHCP. Доступность Интернета проверил командой ping 8.8.8.8.

2. Установил пакет ipcalc (версия 0.42-2) командой apt install ipcalc.

3. Проверил все 20 рассчитанных сетей (4 варианта по 5 сетей): для каждой сравнил адрес сети с маской, первый и последний адрес узлов, адрес широковещания и число узлов. Расхождений с расчётом нет: ipcalc показывает число узлов, то есть на 2 меньше размера сети.

# Артефакты выполнения

## Артефакт 1. Таблицы результатов расчёта (Часть 1)

Таблица 4 — Вариант 1: 194.85.32.19, маска 255.255.255.0; сеть провайдера 194.85.32.0/24 (256 адресов). Компьютеров: 10, 6, 1, 18, 100.

| Вариант | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| IP сети, маска | 194.85.32.160 255.255.255.240 (/28) | 194.85.32.176 255.255.255.240 (/28) | 194.85.32.192 255.255.255.248 (/29) | 194.85.32.128 255.255.255.224 (/27) | 194.85.32.0 255.255.255.128 (/25) |
| Число IP адресов в IP сети | 16 | 16 | 8 | 32 | 128 |
| Начальный и конечный адреса, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров | 194.85.32.161 – 194.85.32.174 | 194.85.32.177 – 194.85.32.190 | 194.85.32.193 – 194.85.32.198 | 194.85.32.129 – 194.85.32.158 | 194.85.32.1 – 194.85.32.126 |

Таблица 5 — Вариант 2: 10.12.12.15, маска 255.255.254.0; сеть провайдера 10.12.12.0/23 (512 адресов). Компьютеров: 25, 16, 240, 117, 1.

| Вариант | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| IP сети, маска | 10.12.13.128 255.255.255.224 (/27) | 10.12.13.160 255.255.255.224 (/27) | 10.12.12.0 255.255.255.0 (/24) | 10.12.13.0 255.255.255.128 (/25) | 10.12.13.192 255.255.255.252 (/30) |
| Число IP адресов в IP сети | 32 | 32 | 256 | 128 | 4 |
| Начальный и конечный адреса, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров | 10.12.13.129 – 10.12.13.158 | 10.12.13.161 – 10.12.13.190 | 10.12.12.1 – 10.12.12.254 | 10.12.13.1 – 10.12.13.126 | 10.12.13.193 – 10.12.13.194 |

Таблица 6 — Вариант 3: 212.24.15.199, маска 255.255.255.192; сеть провайдера 212.24.15.192/26 (64 адресов). Компьютеров: 7, 0, 0, 11, 10.

| Вариант | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| IP сети, маска | 212.24.15.192 255.255.255.240 (/28) | 212.24.15.248 255.255.255.252 (/30) | 212.24.15.240 255.255.255.248 (/29) | 212.24.15.208 255.255.255.240 (/28) | 212.24.15.224 255.255.255.240 (/28) |
| Число IP адресов в IP сети | 16 | 4 | 8 | 16 | 16 |
| Начальный и конечный адреса, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров | 212.24.15.193 – 212.24.15.206 | 212.24.15.249 – 212.24.15.250 | 212.24.15.241 – 212.24.15.246 | 212.24.15.209 – 212.24.15.222 | 212.24.15.225 – 212.24.15.238 |

Таблица 7 — Вариант 4: 120.13.120.120, маска 255.255.255.224; сеть провайдера 120.13.120.96/27 (32 адресов). Компьютеров: 5, 2, 2, 1, 1.

| Вариант | 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сеть | Сеть 1 | Сеть 2 | Сеть 3 | Сеть 4 | Сеть 5 |
| IP сети, маска | 120.13.120.96 255.255.255.248 (/29) | 120.13.120.104 255.255.255.248 (/29) | 120.13.120.112 255.255.255.248 (/29) | 120.13.120.120 255.255.255.252 (/30) | 120.13.120.124 255.255.255.252 (/30) |
| Число IP адресов в IP сети | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Начальный и конечный адреса, пригодные для адресации портов маршрутизаторов и компьютеров | 120.13.120.97 – 120.13.120.102 | 120.13.120.105 – 120.13.120.110 | 120.13.120.113 – 120.13.120.118 | 120.13.120.121 – 120.13.120.122 | 120.13.120.125 – 120.13.120.126 |

Часть 2. Проверка с помощью ipcalc на виртуальной машине

## Артефакт 2. Установка ipcalc и проверка сети (Часть 2, п. 2–3)

Debian 11. Установка пакета ipcalc и вывод утилиты для сети 194.85.32.0/25 (вариант 1, сеть 5): Network 194.85.32.0/25, HostMin 194.85.32.1, HostMax 194.85.32.126, Broadcast 194.85.32.127, Hosts/Net 126.

Рисунок 2 — Установка ipcalc, вывод для 194.85.32.0/25

## Артефакт 3. Проверка всех сетей по четырём вариантам (Часть 2, п. 3)

Доступность Интернета (ping 8.8.8.8) и вывод функции f, которая вызывает ipcalc для каждой сети и печатает: сеть/маска, первый и последний узел, broadcast, число узлов. Порядок сетей в строках соответствует командам: вариант 1 — LAN1–LAN5; вариант 2 — LAN1–LAN5; вариант 3 — сети 1, 2, 4, 5, 3; вариант 4 — сети 2, 3, 4, 5, 1. Расхождений с таблицами 4–7 нет.

f(){ for n in "$@"; do ipcalc $n|awk '/^Network/{a=$2}/^HostMin/{b=$2}/^HostMax/{c=$2}/^Broadcast/{d=$2}/^Hosts/{e=$2}END{print a,b,c,d,e}'; done; }

Рисунок 3 — Проверка сетей вариантов 1–4 с помощью ipcalc

# Вывод

Освоил расчёт адреса сети, адреса широковещания и диапазона адресов узлов по IP-адресу и маске, а также разбиение сети на подсети масками переменной длины с учётом адресов портов маршрутизаторов. Результаты расчёта по всем четырём вариантам подтверждены утилитой ipcalc.